提名四川省科技进步奖——科技进步类公示

一、项目名称

地面远端取水系统自动控制及在线网络监测监控技术的研究与应用

二、提名者和提名意见

提名单位：四川省应急管理厅

提名意见：项目针对斌郎煤矿使用的地面远端取水系统进行了精准分析，采用现代传感技术、网络通信技术、自动可编程控制技术等形成了空间耦合关系的控制方法；集成了远程实时可视化监控、上位机上实现故障弹窗报警，故障信息统计，流量统计，单机运行时间统计，累计运行时间统计、数据分析等报表功能。该成果形成的系统构架合理、网络通讯稳定、远程自动控制可靠、数据分析全面，预警反应快速，保证了设备安全可靠运行，为设备的维护和检修提供可靠的参考依据，使快速检修故障成为可能，提高了设备运行的安全性及运行效率。该成果在斌郎煤矿运用成功，取水点实现无人值守及远程监控，减少值班人员16人，降低了设备故障率，并能精准执行错峰填谷，节能降耗效果显著，适应矿井“四化”建设需求，取得了显著的经济社会效益。

提名该项目为2023年度四川省科学技术进步奖。

- 项目简介

地面远端取水系统由工控机、网络通讯设备、PLC控制装置、各类传感器、电动阀门、视频监控装置构成控制系统，当水池水位降低到低水位时自动补水，当水池补水到高水位时自动停机，即当200吨水池处于低水位时，优先从污水处理厂净化水池取水，如遇污水厂净化水池无水源时，系统从新水库取水，补充到200吨水池，当污水厂水源充足时，新水库取水系统停止抽水，转为污水厂取水。新水库和污水处理厂都无水源时，系统自动从河沟取水点往200吨水池补水。当200吨水池水位到达设定高水位时，自动停止补水；当800水池处于低水位时，水厂补水设备开始自动抽水补充到800吨水池，当800吨水池水位到达设定高水位时，自动停机。因各取水点的距离较远，最长的取水点距矿2000米，因此采用远程集中控制的方式进行自动或手动控制，各取水点通过光纤通讯的方式进行联结，上位机（电脑）安装在调度室，组态图形软件采用组态王组态，各取水点通过光纤交换机将用于取水点控制的PLC数据实时上传至上位机，通过对PLC控制装置的参数设置以及各传感器数据，实现地面供水系统自动控制，供水水处理厂系统自动控制，污水水处理厂自动控制，同时上位机对各取水点的水位、电流、流量、压力、温度、震动等进行实时监控。各取水点设备具有完善的保护功能，通过PLC控制，均可实现过流、过压、低压、超温等保护，通过对水位、流量、压力的设置，可实现低水位、水泵不上水时保护性停机，并能在上位机实时显示。

斌郎河边、新水库取水点，作为自来水水源供给地，使用2台55KW潜水泵及2台单吸多级离心泵交替打水，一台运行一台备用。在水厂水池处于低水位时，河边及新水库水泵启动，自动补水到水厂水池，当水厂水池处于高水位时，河沟取水点自动停止打水。自来水水厂做为中转和水处理中心，设一个昆仑通态嵌入式触摸屏，在线监控设备运行参数和各水池水位情况，方便巡检人员了解设备运行工况。

污水处理厂作为矿井防尘水 水源供给点，井下排出的水经过污水处理厂处理后作为防尘水水源，使用2台37KW潜水泵及2台单吸多级离心泵交替打水，一台运行一台备用。当200吨水池处于低水位时，优先从污水处理厂，净化水池取水，如遇污水厂净化水池无水源时，系统从新水库取水，补充到200吨水池，当污水厂水源充足时，新水库取水系统停止抽水，转为污水厂取水。新水库和污水处理厂都无水源时，系统自动从河沟取水点往200吨水池补水。当200吨水池水位到达，设定高水位时，自动停止补水

地面800吨作为矿井自来水供水主要水池，供井下综采工作面乳化泵自来水及供水施救自来水用水。当800水池处于低水位时，水厂补水设备开始自动抽水补充到800吨水池，处理过的水到800吨水池沉淀，当800吨水池水位，到达设定高水位时，自动停机。

地面远端取水自动控制系统，应用行业较前沿的技术为平台，使用PLC可编程控制器为控制核心，利用网络通讯技术实现地面各取水点PLC远程通讯，数据交换。通过液位传感器，流量传感器、压力传感器、温度传感器、震动传感器实时采集设备运行的各项数据，通过视频摄像头实时监控可视化运行。

四、主要完成人情况

| 姓名 | 排名 | 行政职务 | 技术职称 | 工作单位 | 完成单位 | 对本项目技术创造性贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄新平 | 1 | 技术主管 | 工程师 | 四川川煤华荣能源有限责任公司斌郎煤矿 | 四川川煤华荣能源有限责任公司斌郎煤矿 | 项目总负责 |
| 兰川 | 2 | 机电副总 | 高级工程师 | 四川川煤华荣能源有限责任公司斌郎煤矿 | 四川川煤华荣能源有限责任公司斌郎煤矿 | 项目总负责 |
| 衡立文 | 3 | 科长 | 高级工程师 | 四川川煤华荣能源有限责任公司斌郎煤矿 | 四川川煤华荣能源有限责任公司斌郎煤矿 | 项目负责，方案制定与实施 |
| 邓国军 | 4 | 科长 | 工程师 | 四川川煤华荣能源有限责任公司斌郎煤矿 | 四川川煤华荣能源有限责任公司斌郎煤矿 | 项目负责，方案制定与实施 |
| 常代辉 | 5 | 工作室负责人 | 技师 | 四川川煤华荣能源有限责任公司斌郎煤矿 | 四川川煤华荣能源有限责任公司斌郎煤矿 | 项目负责，方案制定与实施 |
| 赵俊 | 6 | 总工程师 | 高级工程师 | 四川川煤华荣能源有限责任公司斌郎煤矿 | 四川川煤华荣能源有限责任公司斌郎煤矿 | 参与项目论证与实施 |
| 黄勇 | 7 | 党支部书记 | 工程师 | 四川川煤华荣能源有限责任公司斌郎煤矿 | 四川川煤华荣能源有限责任公司斌郎煤矿 | 参与项目论证与实施 |
| 黄东成 | 8 | 工会主席 | 高级工程师 | 四川川煤华荣能源有限责任公司斌郎煤矿 | 四川川煤华荣能源有限责任公司斌郎煤矿 | 参与项目论证与实施 |
| 贺雷 | 9 | 机电技术员 | 技术员 | 四川川煤华荣能源有限责任公司斌郎煤矿 | 四川川煤华荣能源有限责任公司斌郎煤矿 | 参与项目方案制定与实施 |

五、主要完成单位情况

| 排名 | 单位名称 | 单位性质 | 对本项目的贡献 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四川川煤华荣能源有限责任公司斌郎煤矿 | 企业 | 项目主持、组织单位。 针对斌郎煤矿井下供水质量要求较高，需求量大，地面供水繁琐，控制复杂，人员用工较多，故障率高等情况，采用可编程控制器作为各取水点的控制核心，在矿井各取水点、水池、水处理站设置传感器，实时监测水位、流量、电机运行状态等数据，并对各点设备运行实行在线网络监测，并进行综合采样分析，达到矿区生活和工业用水实现系统自动控制。各取水点实现视频实时上传，有人巡视，无人值守、远程在线监控，在减人提效的的同时，确保矿区生活、工业用水的稳定性和可靠性。为斌郎矿地面和井下完善的供水系统提供智能化自动化集成控制，各取水点水泵房数据的集中处理和逻辑控制。各取水点，自来水厂、污水处理厂的显示控制台，支持本地组态和触屏操作，可编程控制器与显示控制台配合使用可实现泵房设备的状态显示和集中操作。 矿主要取水点减少值班人员16人，所有岗位实现无人值守，直接节约人工资100万余元；实现减人提效，能精准执行错峰填谷，节能降耗效果显著，适应矿井“四化”建设需求。 |