四川川煤华荣能源有限责任公司关于推荐2023年

四川省科学技术进步奖项目公示

（科技进步类）

公司拟将“多产品重介洗选工艺在复杂煤质中的应用研究”项目申报2023年度四川省科技进步奖。根据四川省科技奖励工作办公室要求，现将项目主要内容进行公示。自公布之日7日内，任何单位和个人对公示项目、完成单位、个人有异议的，应实名并书面方式向技术中心提出，并提供必要的证明材料。

联系地址：四川省攀枝花市西区陶家渡福康巷2号

联系单位：四川川煤华荣能源有限责任公司技术中心

监督电话：0812-5990019

2023年5月10日

- 一、项目名称

- 多产品重介洗选工艺在复杂煤质中的应用研究

- 二、提名者及提名意见

- 1、提名单位：四川省应急管理厅

2、提名意见：该项目针对多煤种复杂条件下多产品洗选工艺技术应用，能根据不同需求，分选出各种精煤灰分的精煤和中煤产品，有效增加了精煤产量以及提高中煤产品价值，提升自动化控制水平，降低了职工的劳动强度，取得的创新性成果如下：根据用户对质量需求调整重介系统和产品运输的局部控制环节，从而实现重介质悬浮液密度微调生产出多种不同的质量等级的精煤产品和不同热值的中煤产品；同时解决了重介单双系统之间的介质平衡问题、精煤产品贯仓难的问题和胶带输送机分水装置使用周期短的难题。成功打破了多年来传统重介选煤系统一种重介悬浮液密度只能生产出固定精煤和中煤产品的历史，有效增加了精煤产量和中煤价值，显著提高了企业的经济效益、抗风险能力，达到了节能、减排的目的，同时还提升了煤炭利用效率，大大节约了能源。项目组研发了“三通溜槽翻板机构”和“重介旋流器精矿导料槽” 2项关键技术，并取得了2件国家专利技术，有效的解决了传统三通溜槽翻板机构翻板结构在高频次运转条件下故障率高、使用周期短和重介单双系统介质不平衡两项技术难题。

提名该项目为2023年度四川省科学技术进步奖。

三、项目简介

华荣能源攀枝花精煤分公司巴关河选煤厂是一个矿区型炼焦重介选煤厂，其采用的工艺是不脱泥无压三产品重介旋流器+浮选工艺，年设计处理能力为300万t/a，入选原煤主要来自华荣能源公司下属的大宝顶矿、花山矿及小宝鼎矿三个矿井。主要生产的产品包括精煤产品和副产品两大内，其中精煤产品是十级焦精煤和十级瘦精煤，副产品包括中煤（发热量2500大卡左右）、矸石和煤泥。巴关河选煤厂通过对市场用户进行调研发现，对高灰分精煤和高热值的中煤产品需求旺盛，同时通过综合测算生产高灰分的瘦精煤产品和高热值的中煤产品经济效益更高。但是针对焦精煤用户的需求调研，发现焦精煤用户仍然只需要低灰分焦精煤，对高灰分焦精煤没有需求。另外，巴关河选煤厂一直存在介耗偏高现象。因此，决定研究一种能生产出高灰分瘦精煤、低灰分瘦精煤、低灰分焦精煤、高热值中煤（洗混煤）和低热值中煤等产品的工艺--巴关河选煤厂多煤种多产品洗选工艺，在研究该工艺的同时降低介质消耗，该工艺研究成功后既能开拓市场销路提高企业抗风险能力，也能增加企业经济、环保和社会效益。

本项目属于煤炭洗选加工领域，针对巴关河选煤厂现有工艺不满足生产高灰瘦精煤要求；高灰瘦精煤灰分指标稳定控制问题；产品贮运系统中贯仓皮带输送前段的三通溜槽翻板机构故障率高；多产品工艺中重介双系统（重介系统一和重介系统二）介质平衡的问题等诸多问题，通过现场调研、理论分析、现场工业性试验等方法进行了深入研究，提出了适用于多产品生产的低密度生产高灰分瘦精煤重介选煤工艺，末中煤调节瘦精煤灰分系统，三通溜槽液压翻板机构等技术措施，对于在复杂煤质煤种条件下生产多产品采具有显著效果，具体成果如下：

1、针对巴关河选煤厂现有工艺不满足生产高灰瘦精煤要求，在现有工艺情况下，生产高灰瘦精煤只能通过提高重介旋流器重介质悬浮液的密度和浮选操作提高精煤产品灰分，设计了低密度生产高灰分瘦精煤重介选煤工艺系统。

2、针对高灰瘦精煤灰分稳定控制问题，设计了末中煤调节瘦精煤灰分系统，在生产不同灰分瘦精煤产品时，通过精煤灰分反馈，在密控操作界面实时调整阀门大小，控制进入精煤磁选机、中煤磁选机末中煤量，以达到控制重介精煤产品灰分的目的。

3、针对产品贮运系统中贯仓皮带输送前段的三通溜槽翻板机构故障率高的问题，研发了适合选煤厂使用的《三通溜槽翻板机构》，解决三通溜槽翻板机构故障率高的问题。

4、针对巴关河选煤厂多煤种多产品工艺中重介双系统（重介系统一和重介系统二）介质平衡的问题，研究了《重介旋流器精矿导料槽》，解决了重介双系统循环介质平衡问题。

5、针对洗选工艺系统在生产瘦精煤时，中煤胶带输送机分水磨损造成中煤不能完全进入精煤产品中而导致瘦精煤产率损失的问题，研发了《胶带输送机金属分水》，解决了分水磨损造成产率损失的问题。

在攻克上述技术难题过程中，获得了“三通溜槽翻板机构”和"重介旋流器精矿导料槽" 2项关键技术，并取得了2件国家专利技术，有效的解决了传统三通溜槽翻 板机构翻板结构在高频次运转条件下故障率高、使用周期短和重介单双系统介质不平衡两项技术难题。

该项技术在攀枝花精煤分公司巴关河选煤厂成功应用，2021年、2022年生产高灰瘦精煤较生产低灰瘦精煤产率分别增加2.26%、3.26%，2021年、2022年1-7月分别入洗瘦原煤124.5301、76.3892吨，高灰瘦精增加经济效益3717.03（万元）；2021年和2022年1-7月高热值中煤增加效益147.6946万元、降低介质消耗增加效益450.91万元，为公司增加经济效益4315.6346万元。

四、主要知识产权和标准规范等目录

| 知识产权（标准）类别 | 知识产权（标准）具体名称 | 国家 （地区） | 授权号（标准编号） | 授权（标准发布）日期 | 证书编号 （标准批准发布部门） | 权利人（标准起草单位） | 发明人（标准起草人） | 发明专利（标准）有效状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实用新型 专利 | 无压三产品旋流器防堵润湿管 | 中国 | ZL202122197820.2 | 2022年1月25日 | 证书号第15592331号 | 四川川煤华荣能源有限责任公司攀枝花精煤分公司 | 马茂华；彭江； 王笃生；祁海龙 | 有效 |
| 实用新型 专利 | 三通溜槽翻版机构 | 中国 | ZL202122494111.0 | 2022年4月12日 | 证书号第16257216号 | 四川川煤华荣能源有限责任公司攀枝花精煤分公司 | 程玲；赵秋冶；廖小斌；肖军 | 有效 |
| 实用新型 专利 | 精粗煤泥回收装置 | 中国 | ZL201320120676.5 | 2013年8月21日 | 证书号第3114131号 | 四川川煤华荣能源股份有限公司精煤分公司 | 唐莉英；彭先华；袁文艮等11人 | 有效 |
| 实用新型 专利 | 一种用于皮带的清扫器 | 中国 | ZL201320123290.X | 2013年8月14日 | 证书号第3098066号 | 四川川煤华荣能源股份有限公司精煤分公司 | 唐保林 | 有效 |
| 实用新型 专利 | 重介质悬浮液密度大范围调节装置 | 中国 | ZL201320119977.6 | 2013年3月15日 | 证书号第3075740号 | 四川川煤华荣能源股份有限公司精煤分公司 | 唐莉英；彭先华；袁文艮等11人 | 有效 |
| 实用新型 专利 | 重介质旋流器精矿导流槽分流结构 | 中国 | ZL201821633991.7 | 2019年5月14日 | 证书号第16257216号 | 四川川煤华荣能源有限责任公司攀枝花精煤分公司 | 程玲；赵秋冶；廖小斌； | 有效 |

五、论文专著目录

| 序号 | 论文（专著）名称/刊名/作者 | 年卷页码（xx年xx卷 xx页） | 发表时间（年月日） | 通讯作者（含共同） | 第一作者（含共同） | 国内作者 | 他引总次数 | 检索数据库 | 论文署名单位是否包含国外单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巴关河选煤厂降低介质损耗的技术措施与实践/水利采煤与管道运输/唐莉英 | 2019年4期119页 | 2019年11月25日 | 唐莉英 | 唐莉英 | 唐莉英 | 0 |  | 否 |
| 2 | 金属清扫器在皮带输送机上应用/工程管理前沿/马坤 | 2022年8卷187页 | 2022年1月15日 | 马坤 | 马坤 | 马坤 | 0 |  | 否 |

六、主要完成人情况

| 姓名 | 排名 | 行政职务 | 技术职称 | 工作单位 | 完成单位 | 对本项目技术创造性贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐莉英 | 1 | 总工程师 | 机械高级工程师 | 四川川煤华荣能源有限责任公司精煤分公司 | 四川川煤华荣能源有限责任公司 | 主持项目方案论证、设计、实施，工艺设备环节优化，撰写了论文《巴关河选煤厂降低介质损耗的技术措施与实践》。 |
| 侯永贵 | 2 | 经理 | 选矿高级工程师 | 四川川煤华荣能源有限责任公司精煤分公司 | 四川川煤华荣能源有限责任公司 | 主持项目方案论证、设计、实施，工艺研究。 |
| 彭先华 | 3 | 副经理 | 选矿高级工程师 | 四川川煤华荣能源有限责任公司精煤分公司 | 四川川煤华荣能源有限责任公司 | 负责项目方案论证、设计、实施，工艺研究。 |
| 彭 江 | 4 | 副经理 | 选矿工程师 | 四川川煤华荣能源有限责任公司精煤分公司 | 四川川煤华荣能源有限责任公司 | 负责方案论证、设计、实施，煤质资料分析。 |
| 程 玲 | 5 | 主任 | 机电工程师 | 四川川煤华荣能源有限责任公司精煤分公司 | 四川川煤华荣能源有限责任公司 | 项目方案论证、设计，实施，研究设计重介质旋流器精矿导流槽分流结构、三通溜槽翻版机构。 |
| 罗 飞 | 6 | 副部长 | 电气工程师 | 四川川煤华荣能源有限责任公司精煤分公司 | 四川川煤华荣能源有限责任公司 | 项目方案论证、设计、实施，电气控制部分实施负责人。 |
| 李 翥 | 7 | 副部长 | 选矿工程师 | 四川川煤华荣能源有限责任公司精煤分公司 | 四川川煤华荣能源有限责任公司 | 项目方案论证、设计、实施，工艺部分实施负责人。 |
| 马 坤 | 8 | 技术员 | 选矿助理工程师 | 四川川煤华荣能源有限责任公司精煤分公司 | 四川川煤华荣能源有限责任公司 | 项目方案论证、设计、实施，撰写科学技术报告、科技论文《金属清扫器在皮带输送机上应用》。 |
| 马茂华 | 9 | 技术员 | 选矿助理工程师 | 四川川煤华荣能源有限责任公司精煤分公司 | 四川川煤华荣能源有限责任公司 | 项目方案论证、设计、实施，撰写科学技术报告，研究设计了《无压三产品旋流器防堵润湿管》。 |
| 袁文艮 | 10 | 副总工程师 | 选矿高级工程师 | 四川川煤华荣能源有限责任公司精煤分公司 | 四川川煤华荣能源有限责任公司 | 项目方案论证、设计、实施。 |

七、主要完成单位情况

1、单位名称：四川川煤华荣能源有限责任公司

单位性质：国有企业

对本项目的贡献：作为本项目的组织和实施单位，组建本项目的研究小组，提出项目研究的总体思路，挑选高技能的操作人员组成施工队伍。提供了资金、设备、人才、技术，搭建了多产品重介洗选工艺在复杂煤质中的应用研究平台，对各种技术参数进行了反复论证，并在实际中得到验证，攻克了重介单双系统之间的介质平衡问题、精煤产品贯仓难的问题和胶带输送机分水装置使用周期短的难题。成功打破了多年来传统重介选煤系统一种重介悬浮液密度只能生产出固定精煤和中煤产品的历史，有效增加了精煤产量和中煤价值。本公司申报了2项实用新型专利，授权且有效的2项，利用4项新专利技术，发表论文2篇。负责项目实施、组织管理、技术推广应用，形成了多产品重介洗选工艺在复杂煤质中的应用研究的技术体系，有效增加了精煤产量和中煤价值，显著提高了企业的经济效益、抗风险能力，达到了节能、减排的目的，同时还提升了煤炭利用效率，大大节约了能源。