拟提名四川省科技进步奖公示信息

一、项目名称

复杂薄煤层群安全高效开采关键理论及技术

二、提名者及提名意见

提名单位：四川省应急管理厅

提名意见：该项目针对叙永矿区复杂薄煤层群工作面易发生片帮、冒顶、压架事故以及工作面瓦斯治理难、瓦斯抽采效率 低、瓦斯超限事故频发等问题，对叙永一矿近距离煤层顶板开采顶板岩体结构类型、重复采动下顶板活动规律、 突出薄煤层群瓦斯综合治理、薄煤层工作面合理参数和三机配套设备优化等进行了研究，解决了矿区复杂地质 条件下薄煤层群安全开采和高效开采问题。项目通过理论分析方法研究了C19、C20和 C24煤层开采采场顶板 岩体结构特征、采空区及顶底板稳定特征，得出了“直接顶+二次冒落带+断裂基本顶”岩体结构，合理确定 了工作面支护强度。通过理论分析了上行无煤柱开采条件下巷道顶板的“拉剪式”破坏机理，提出了斜拉式组 合悬臂梁支护技术，并采用数值模拟确定了叙永矿区沿空留巷合理的支护方案。采用现场矿压观测结合数值模 拟方法，提出了一种极近距离煤层开采采空区及顶底板稳定性的确定方法。基于煤体渗透率的压敏效应研究结 果，优化了高位钻场、底板穿层钻孔和顺煤层瓦斯钻孔布置参数，形成了“采前、采中、采后”和“本煤层、 邻近层、采空区”复杂薄煤层群瓦斯治理技术体系。该成果成功应用并实现了薄煤层超长综采工作面安全高效 开采，经济效益和社会效益显著。

提名该项目为2023年度四川省科学技术进步奖。

三、项目简介

重庆大学与叙永一矿合作开展的《复杂薄煤层群安全高效开采关键理论及技术》项目，提出并成功应用了薄煤层开采超长工作面快速推进技术和突出薄煤层群瓦斯综合治理技术，首次在该矿实现了复杂薄煤层群的高效开采，使得当年矿井产能历史首次实现45万吨/a的达产目标。但薄煤层超长工作面快速推进技术的实施也带来了新的安全生产问题，比如对复杂薄煤层超长工作面快速推进条件下顶板岩体结构和顶板来压规律的认识不足，导致采煤工作面易发生冒顶和压架事故；软岩回采巷道受剧烈采动影响，巷道围岩变形量大，巷道维护困难；超长工作面快速推进下采煤工作面瓦斯涌出量剧增，采空区卸压瓦斯大量涌出；为了防治工作面瓦斯超限，提高煤层瓦斯预抽采效率成为了矿井安全高效开采的必要前提。综上所述，在叙永一矿开展安全高效开采研究工作，提出安全高效开采关键理论及技术对确保矿井长期的安全高效生产具有重要意义。

本项目采用理论分析、实验室试验、数值模拟和现场实践相结合的研究方法，主要研究了叙永一矿C19、C20和C24煤层开采采场顶板岩体结构特征、区段上行无煤柱开采技术、采空区及顶底板稳定特征和煤体渗流特性的压敏效应；并在理论分析、实验室试验和数值模拟结果的基础上，优化了瓦斯抽放钻孔参数；提出了复杂薄煤层群瓦斯综合治理技术；优化了薄煤层综采工作面长度及配套设备；确定了矿井灾害防治及劳动组织管理技术措施。项目取得了如下主要创新性成果：

（1）得出了C19煤层“直接顶+基本顶”、C20煤层“直接顶+二次垮落带+断裂基本顶”和C24煤层“直接顶+基本顶+垮落带”岩体结构力学模型；并根据顶板岩体结构特征，推导出了支架载荷计算公式，并得出了C19、C20和C24煤层开采支架合理支护强度。

（2）理论分析了上行无煤柱开采条件下巷道顶板“拉剪式”破坏机理，提出了斜拉式组合悬臂梁支护技术；并采用数值模拟确定了叙永一矿沿空留巷合理的巷旁支护方案。

（3）提出了一种极近距离煤层开采采空区及顶底板稳定性的确定方法，该方法以“顶板剧烈活动区”+“顶板活动减缓区”的长度和时间作为确定极近距离煤层开采采空区及顶底板稳定的依据，得到了近距离煤层群开采采空区及顶底板稳定特征，为采区回采巷道的接续布置提供了依据。

（4）提出了煤体渗流特性的压敏效应，并基于煤体压敏效应试验研究结果，优化了高位钻场、底板穿层钻孔和顺煤层瓦斯钻孔布置参数；提出了“复杂薄煤层群瓦斯综合治理技术体系”，并成功应用于叙永一矿。

本项目研究成果获授权发明和实用新型专利10项，发表论文5篇。研究成果在叙永一矿进行了应用，并在威鑫煤矿新维煤矿进行了推广应用，项目应用结果表明，工作面平均月推进度由76m增加到133.7m，最高月推进173.7m；工作面平均单产4.5万吨/面·月，同比增加2.6万吨/面·月；工作面瓦斯抽采率达到69.33%，瓦斯抽采效果显著，实现了矿井的安全高效开采。项目培养工程技术人才20余人，协助重庆大学培养硕士、博士10余人。累计新增利润1.83亿元，产生了显著的经济和社会效益。

四、主要知识产权和标准规范等目录

| 序号 | 知识产权（标准）类别 | 知识产权（标准）具体名称 | 国家 （地区） | 授权号（标准编号） | 授权（标准发布）日期 | 证书编号 （标准批准发布部门） | 权利人（标准起草单位） | 发明人（标准起草人） | 发明专利（标准）有效状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发明专利 | 急倾斜硬顶软底煤层留煤柱沿空留巷围岩稳定性支护方法 | 中国 | ZL201910620879.2 | 2020.08.21 | 3951608 | 重庆 大学 | 唐建新;李成;王艳磊;代张音;刘庆;王育林;张择靖;孔令锐;候阳阳;熊飞 | 授权 |
| 2 | 发明专利 | 一种新型破碎煤岩体可变载加压注浆试验方法 | 中国 | ZL202010317972.9 | 2022.10.14 | 5512770 | 重庆 大学 | 唐建新; 王艳磊; 孔令锐; 袁芳;陈丹;张永琴;李成;李伟;李霜 | 授权 |
| 3 | 发明专利 | 一种新型破碎煤岩体可变载加压注浆试验装置 | 中国 | ZL202010317962.5 | 2022.11.29 | 5614360 | 重庆 大学 | 唐建新; 王艳磊; 孔令锐; 袁芳;陈丹;张永琴;李成;李伟;李霜 | 授权 |
| 4 | 实用新型专利 | 急倾斜厚煤层留小煤柱沿空留巷高帮煤体小角度锚固结构 | 中国 | ZL201921074062.1 | 2020.02.28 | 10102868 | 重庆 大学 | 唐建新;李成;王艳磊;代张音;刘庆;王育林;张择靖;孔令锐;候阳阳;熊飞 | 授权 |
| 5 | 实用新型专利 | 沿空留巷顶板斜拉式组合悬臂梁结构 | 中国 | ZL201921075073.1 | 2020.02.28 | 10102870 | 重庆 大学 | 唐建新;李成;刘庆;王艳磊;代张音;王育林;张择靖孔令锐;候阳阳;熊飞 | 授权 |
| 6 | 实用新型专利 | 一种新型钻孔环空多相流模拟试验装置 | 中国 | ZL202221453479.0 | 2022.09.16 | 17418404 | 重庆 大学 | 唐建新;孔令锐;袁芳;李霜;李伟;王潇;鲁思佳;林圆 | 授权 |
| 7 | 实用新型专利 | 一种可缓冲的矿井支护电子证书 | 中国 | ZL2022 2 2327440.0 | 2022.12.30 | 18156593 | 四川叙永一矿煤业有限责任公司 | 陈朝森;陈忠;冉强;杨志林;卢春旭;程国林;李磊 | 授权 |
| 8 | 实用新型专利 | 一种用于后期加固的矿井支架电子证书 | 中国 | ZL2022 2 2394711.4 | 2022.12.30 | 18159382 | 四川叙永一矿煤业有限责任公司 | 陈忠;罗序友;郑英建;杨志林;卢春旭;周光勇;冉强;何定凯 | 授权 |
| 9 | 实用新型专利 | 一种前探梁固定装置电子证书 | 中国 | ZL2021 2 1409178.3 | 2021.12.14 | 15163599 | 四川叙永一矿煤业有限责任公司 | 杜维毅;邢长勇;万小勇;郑英建;周光勇;冉强;何定凯 | 授权 |
| 10 | 实用新型专利 | 一种煤仓自动放煤装置 | 中国 | ZL2021 2 1629933.9 | 2021.11.26 | 14882391 | 四川叙永一矿煤业有限责任公司 | 程国林;杜维毅;万小勇;邢长勇;罗序友;郑英建;刘祥;谢应东 | 授权 |

五、论文专著目录

| 序号 | 论文（专著）名称/刊名/作者 | 年卷页码（xx年xx卷 xx页） | 发表时间（年月日） | 通讯作者（含共同） | 第一作者（含共同） | 国内作者 | 他引总次数 | 检索数据库 | 论文署名单位是否包含国外单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Layout timing of mining roadways considering goaf and roof stability / Frontiers in Earth Science / Yuan Fang, Tang Jianxin, Kong Lingrui, Li Cheng | - 2023年10卷 | - 2023年01年09日 | - 唐建新 | - 袁芳 | - 袁芳; 唐建新;孔令锐;李成 | - 0 | - Web of science | - 否 |
| - 2 | - Numerical simulation of mechanical characteristics in longwall goaf materials / Mining, Metallurgy & Exploration / Yuan Fang, Tang Jianxin, Wang Yanlei, Li Cheng, Kong Lingrui | - 2022年39卷557-571页 | - 2022年01月18日 | - 唐建新 | - 袁芳 | - 袁芳; 唐建新;王艳磊;李成;孔令锐; | - 2 | - Web of science | - 否 |
| - 3 | - 沿空掘进关键技术研究与应用/工程建设标准化/冉强 | - 2021年第36卷9月第18期252-253页 | - 2021年9月15日 | - 冉强 | - 冉强 | - 冉强 | - 0 | - 中国知网 | - 否 |
| - 4 | - Movement law of overlying strata and abutment pressure redistribution characteristic based on rigid block / Lithosphere / Yuan Fang, Tang Jianxin, Kong Lingrui | - 2022年第1期 | - 2022年12月31日 | - 唐建新 | - 袁芳 | - 袁芳; 唐建新;孔令锐 | - 0 | - Web of science | - 否 |
| - 5 | - 极近距离煤层开采下煤层采场顶板破断规律/煤炭技术/郑英建 | - 2021年40卷59-63页 | - 2021年06月10日 | - 郑英建 | - 郑英建 | - 郑英建 | - 10 | - 中国知网 | - 否 |

六、主要完成人情况

| 姓名 | 排名 | 行政职务 | 技术职称 | 工作单位 | 完成单位 | 对本项目技术创造性贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈朝森 | 1 | 总经理 | 高级工程师 | 叙永一矿 | 叙永一矿 | 项目总负责人 |
| 袁芳 | 2 | 无 | 无 | 重庆大学 | 重庆大学 | 项目实施负责人 |
| 陈忠 | 3 | 生产副总经理 | 工程师 | 叙永一矿 | 叙永一矿 | 项目实施负责人 |
| 陈京 | 4 | 安全副总经理 | 工程师 | 叙永一矿 | 叙永一矿 | 项目负责人 |
| 郑英建 | 5 | 采掘副总 | 工程师 | 叙永一矿 | 叙永一矿 | 项目实施负责人 |
| 彭智泽 | 6 | 生产部部长 | 工程师 | 叙永一矿 | 叙永一矿 | 项目实施负责人 |
| 冉强 | 7 | 技术部部长 | 助理工程师 | 叙永一矿 | 叙永一矿 | 项目实施负责人 |
| 卢春旭 | 8 | 技术部主任师 | 助理工程师 | 叙永一矿 | 叙永一矿 | 项目实施负责人 |
| 唐建新 | 9 | 无 | 无 | 重庆大学 | 重庆大学 | 项目实施负责人 |
| 周灵 | 10 | 地测副总 | 工程师 | 叙永一矿 | 叙永一矿 | 项目实施负责人 |

七、主要完成单位情况

单位名称、单位性质、对本项目的贡献

（1）四川叙永一矿煤业有限责任公司，为事业单位，作为该项目的第一完成单位，主要根据现场情况提出应用需求；负责项目组织、实施、资料收集整理；参与修改、审核技术方案；负责现场取样、原位试验及现场应用方案制定；负责项目研究成果的应用和推广等。

（2）重庆大学，为本科院校，作为该项目的第二完成单位，为项目的科技创新提供了实验设备，本项目的开展使用了重庆大学煤矿灾害动力学与控制国家重点实验室的岛津电子精密材料试验机、MTS815岩石力学试验机及煤岩试样加工设备、含瓦斯煤热流固耦合三轴伺服渗流装置等试验设备；同时，为沿空留巷顶板斜拉式组合悬臂梁支护技术、极近距离煤层开采采空区及顶底板稳定性的确定方法、复杂薄煤层群瓦斯综合治理技术体系推广应用于叙永一矿、威鑫煤矿、新维煤矿提供了支持。