拟提名四川省科学技术奖励项目的公示信息

一、项目名称

矿山高风险边坡全作业过程事前预防关键技术及工程应用。

二、提名者及提名意见

提名单位：四川省应急管理厅

提名意见：该成果针对现行矿山边坡监测所存在的工作效率低、人力物力消耗大、覆盖区域小、风险预防时空范围不足等技术难题，提出了激光点云空洞修补着色方法，开发了干涉雷达天线内嵌式前端和雷达精度标定装置，研制了矿山边坡合成孔径雷达；提出了边坡雷达“三参数”预警方法，开发了边坡雷达图像与三维点云相融合的矿山边坡风险预警预报平台；构建了尾矿库风险管控清单制信息化系统，将三维数据场景与“清单制+信息化”巡检系统有机结合，实现了矿山边坡风险的综合研判及快速便捷可靠的现场风险管控。该项目经济和社会效益显著，具有应用推广价值。

提名该项目为2023年度四川省科学技术进步奖。

三、项目简介

（一）研究背景

党的二十大报告提出，“推动公共安全治理模式向事前预防转型”，事前预防指积极主动地寻找预防事故或灾难发生的应对措施，是现代安全管理和防灾减灾的重要方法和模式，是减小事故发生概率和减少损失的重要措施之一。随着矿山作业持续推进，露天边坡、尾矿库坝体潜在风险日益增大，开展高风险边坡全作业过程事前预防关键技术及工程应用是保障矿山安全生产的重要手段。

目前，全省露天矿山保有量951座，攀枝花地区露天矿山保有量49座，其中现状边坡高度超过200m的多达8座，现行矿山边坡监测主要采用人工水准监测、全站仪、GNSS等技术，这些监测技术多数应用场景在于矿山“静态”部分，如露天矿山终了边坡，排土场终了边坡，尾矿库初期坝及堆积完成的子坝边坡等，但对于矿山生产中的作业面边坡的实时监测监控技术还很薄弱，风险预防时空范围不够，不能有效对矿山高风险作业过程和区域进行实时监测。矿山实际生产过程中面临的破碎围岩体、软岩大规模强扰动开采、复杂水文地质条件等边坡监测技术难题，现有技术难以满足露天矿山安全生产的迫切需求，因此进一步加强矿山高风险全作业过程事前预防的关键技术手段的研究十分紧迫。

（二）技术原理

本项目针对破碎围岩体、软岩大规模强扰动开采、复杂水文地质条件等边坡监测技术难题，综合利用陆基合成孔径雷达技术、北斗+卫星定位技术、三维激光扫描技术、清单制信息化作业过程巡查技术等多项监测技术，从“动静态”等多个空间维度对矿山生产边坡、终了边坡以及尾矿库坝体堆积、矿山排土场等进行周期性立体化研究，从而解决了传统“静态”边坡监测工作效率低、人力物力消耗大、覆盖区域小、风险预防时空范围不足等问题。为构建矿山高风险边坡全作业过程“动静态”本质监测预警预报技术和智慧矿山隐患排查治理技术，研制国产化边坡雷达和北斗+在线监测关键装备，化解高风险边坡复杂难采矿开采风险提供了持续性技术保障和强有力技术支撑。

（三）总体思路和技术路线

四川省安全科学技术研究院联合中国安全生产科学研究院，四川安信科创科技有限公司，中安国泰（北京）科技发展有限公司等单位，从2018年起共同开始开展矿山高风险边坡监测与灾害预防等关键技术攻关，得到应急管理部、中国博士后科学基金项目、中国安全生产科学研究院基本科研业务基金等项目支持，突破了矿山边坡合成孔径雷达故障自动诊断、大气误差自动校正、三维地形自动配准、数据信息自动处理等关键技术，研制了国产化边坡合成孔径雷达，研发了“北斗+”多方式结合在线监测和隐患智慧排查关键技术，显著提升了矿山高风险边坡全作业过程安全水平。本项目的总体技术路线见图1。

图1 项目研究技术路线

（四）主要研究内容

主要研究内容包括以下几个方面：

1.生产边坡动态监测预警（合成孔径雷达）技术研究。针对矿山边坡远距离、高精度、全天候、整体性位移动态监测的需求，采用陆基合成孔径雷达，适用于矿山采场生产边坡、排土场生产边坡、尾矿库堆积坝坡面等，具备数据处理、合成孔径路基信号处理、边坡破坏自动识别与定位等单元模块，实现边坡变形信息的实时监测、处理、提取，以及高精度位置标定和地形匹配。

2.终了边坡静态监测预警（“北斗+”多方式结合）技术研究。针对矿山边坡远距离、高精度、全天候、局部位移静态监测的需求，采用“北斗+”多方式结合监测，具有全天候、全时段测量的优点。实时静态监测局部点位的内部水平位移监测、表面的各项指标参数监测（表面位移、倾斜、微振动等指标）、环境量监测（雨量、风速、风向）、视频监控。监测数据通过物联网上传至后端云平台，经过数据处理、分析、计算、评估后，对静态点位的状态变化、发展趋势进行分析，达到预警阈值自动预警，满足点位静态监测要求。

3.“动静”态边坡数据监测预警平台研究。提出了激光点云空洞修补着色方法，通过现场监测、模拟实验等方法，研究边坡由临界状态到滑坡破坏的启动条件，通过“动静”态监测结合方案，建立矿山边坡滑坡数值模型，提出滑坡风险预警判据。将经典的单点、长时间序列边坡预警方法与监测全作业过程实时数据结合，实现空间大范围和时间动态维度上的拓展。

4.三维数据系统比对分析排查（实景模型）研究。通过三维激光测控技术（高分遥感卫星影像自动筛查、高空机载三维激光区域综合详查、地面三维激光定量核查为一体的数字化空间几何场的定量诊断技术），为矿山、尾矿库建立立体化、可视化、数字化的实景模型，形成全域重大风险分布“一张图”和重大风险安全度诊断与风险管控“一张表”，建立汇集行政监管执法、企业排查治理、社会服务及监督等数据为一体，实时推送异常、预警、防治、救援等信息的安全生产信息化工作平台。

5.清单制信息化作业过程巡查研究。通过梳理重点行业常态化风险点位关键环节风险管控清单，建立企业领导层、管理层、车间、班组和一线岗位作业人员责任清单、履职清单，以及矿山、尾矿库高危作业清单，重大安全风险管控措施清单。以基于二维码技术的“清单制＋信息化”手段对企业关键环节进行安全管控，将安全生产责任落实到最小工作单元，系统实现扫码巡查、扫码履职、扫码获取数据、履职要务短信推送、要务手册、要务卡等。通过信息化手段和清单制大数据管理，企业安全管控逐步走向操作记录信息化、巡查履职实时化、监管部署前瞻化，实现安全生产风险状态可知、可查、可控。

6.智慧矿山风险管控研究。通过智慧矿山风险管控系统，实现矿山企业安全生产风险自辨自控、隐患自查自治、核心业务数据逐级上报，达到区域安全风险分级分类管控。构建形成点、线、面有机结合，无缝对接的安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作体系，结合GIS地理信息系统，实现矿山双重预防数据统计、预防进度态势分布，提升安全生产整体预控能力。

（五）关键技术

本项目研发提出的关键技术共有三项：

1.提出了激光点云空洞修补着色方法，开发了干涉雷达天线内嵌式前端和雷达精度标定装置，研制了我国首套自主知识产权的矿山边坡合成孔径雷达，较国外同类产品分辨率提高3-5倍，监测范围扩大1倍以上。

2.提出了边坡雷达“三参数”预警方法，开发了边坡雷达图像与三维点云相融合的矿山边坡风险预警预报平台，实现了基于“北斗+”位移监测、三维激光扫描与矿山边坡合成孔径雷达的矿山边坡风险综合研判。

3.构建了尾矿库风险管控清单制信息化系统，将三维数据场景与“清单制+信息化”巡检系统有机结合，实现了快速便捷可靠的现场风险管控。

（六）科技查新

2023年3月29日，由四川省科学技术信息研究所根据“矿山高风险边坡全作业过程事前预防关键技术及工程应用”项目查新点，对所列范围的国内外文献进行检索，将相关文献报道内容与本项目查新点对比，并出具了《科技查新报告》。

除本查新项目委托单位发表的文献外，查新结论为：

1.国内外均未见提出一种基于矿山高风险边坡全作业过程的“动静”态本质监测预警技术的文献报道，即：以陆基合成孔径雷达，开展生产边坡动态监测预警；以北斗+多方式结合，开展终了边坡静态监测预警。

2.国内外均未见提出一种基于矿山的“动静”态边坡数据监测预警平台的文献报道，即：以“动静”态监测结合方案为基础，建立矿山边坡滑坡数值模型，提出滑坡风险预警，将经典的单点、长时间序列滑坡预警方法与监测全作业过程实时数据结合。

3.国内外均未见提出一种基于三维激光测控技术的矿山高风险边坡三维数据系统比对分析排查的文献报道，即：以高分遥感卫星影像自动筛查、无人机高空机载三维激光区域综合详查、地面三维激光定量核查一体的数字化空间几何场为基础，实现矿山高风险边坡三维数据定量诊断高效分析。

4.国内外均未见提出一种基于二维码技术的“清单制＋信息化”作业过程巡查系统的文献报道，即：以重点行业常态化风险点位关键环节风险管控清单，人员责任清单、履职清单，高危作业清单，重大安全风险管控措施清单为基础，通过二维码技术进行扫码巡查、扫码履职、扫码获取数据、履职要务短信推送，实现安全生产风险状态可知、可查、可控。

（七）科技成果评价

2023年6月6日，四川省科学技术信息研究所组织专家在成都对四川省安全科学技术研究院联合中国安全生产科学研究院、四川安信科创科技有限公司、中安国泰（北京）科技发展有限公司完成的“矿山高风险边坡全作业过程事前预防关键技术及工程应用”项目进行了专家评价，专家组听取了项目完成单位的汇报，审阅了相关资料，经质询讨论，专家组一致认为该项目成果达到国内领先水平，其中矿山边坡合成孔径雷达技术达到国际先进水平。

四川省科学技术信息研究所根据专家意见和科技成果评价委托书及提供的资料清单，出具了《科技成果评价报告》。

四、主要知识产权和标准规范等目录

| 知识产权 （标准）类别 | 知识产权（标准） 具体名称 | 国家 （地区） | 授权号 （标准编号） | 授权（标准 发布）日期 | 证书编号 （标准批准 发布部门） | 权利人（标准 起草单位） | 发明人（标准 起草人） | 发明专利（标准）有效状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发明专利 | 一种激光点云空洞修补着色方法 | 中国 | CN109615594B | 2020年10月23日 | 第4043292号 | 四川省安全科学技术研究院 | 王自力，黄志煌，王立娟，郭万佳，马松，施轶凡， 黄昌萍，尹恒， 廖鑫，余梨。 | 已取得授权 |
| 发明专利 | 尾矿库综合风险定量预警方法及装置 | 中国 | CN109816252B | 2020年06月30日 | 第3864035号 | 四川省安全科学技术研究院 | 张铱莹，施富强，王立娟，施轶凡，龚志刚，周帅， 蒋耀港，郭万佳，廖学燕。 | 已取得授权 |
| 发明专利 | 一种滑坡试验装置 | 中国 | CN107132333B | 2019年07月23日 | 第3466344号 | 中国安全生产科学研究院 | 马海涛，于正兴，张兴凯，李全明，李志清，秦宏楠，宋宝宏。 | 已取得授权 |
| 发明专利 | 基于北斗及视频识别的尾矿库干滩动态监测方法及系统 | 中国 | CN110132200B | 2021年07月20日 | 第4563817号 | 四川安信科创科技有限公司 | 郭利，李迅， 郭万佳。 | 已取得授权 |
| 计算机软件 著作权 | 安全风险研判与承诺公告系统[简称风研]V1.0 | 中国 | 2021SR1879534 | 2021年11月24日 | 软著登字第8602160号 | 四川省安全科学技术研究院 | 施富强，王自力，邓利民，袁凡雨，彭敏君，米琴，杨媚，朱明。 | 有效 |
| 计算机软件 著作权 | 矿山北斗安全监测预警系统 V1.0 | 中国 | 2018SR357078 | 2018年4月30日 | 软著登字第2686173号 | 四川省安全科学技术研究院 | \ | 有效 |
| 实用新型专利 | 边坡合成孔径干涉雷达天线内嵌式前端 | 中国 | CN210427789U | 2020年04月28日 | 第10417256号 | 中国安全生产科学研究院、中安国泰（北京）科技发展中心 | 杨晓琳，马海涛，张晶晶，于正兴，张兴凯，候杉山，任贵文，李湖生，康荣学，张晴， 张国锋。 | 已取得授权 |
| 实用新型专利 | 一种移动式边坡监测雷达应急救援车 | 中国 | CN209921148U | 2020年01月10日 | 第9909691号 | 中安国泰（北京）科技发展中心 | 马海涛，于正兴，杨晓琳，任贵文，张国锋，张兴凯，李湖生，康荣学，张晴。 | 已取得授权 |
| 实用新型专利 | 边坡位移监测雷达精度标定装置 | 中国 | CN208705470U | 2019年04月05日 | 第8689114号 | 中国安全生产科学研究院 | 任贵文，杨晓琳，马海涛，于正兴，郑翔天，刘金超，张兴凯，李湖生，康荣学，张克利。 | 已取得授权 |
| 实用新型专利 | 一种室内可模拟多种致滑因素的边坡失稳动态演化装置 | 中国 | CN214472393U | 2021年10月22日 | 第14434183号 | 中国安全生产科学研究院 | 张亦海，马海涛，于正兴。 | 已取得授权 |

五、论文专著目录

| 序号 | 论文（专著） 名称/刊名/作者 | 年卷页码 （xx年xx卷xx页） | 发表时间 （年月日） | 通讯作者 （含共同） | 第一作者 （含共同） | 国内作者 | 他引总次数 | 检索数据库 | 论文署名单位是否包含国外单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Three-Dimensional Slope Imaging Method for Ground-Based Real-Aperture Radar | 2021,Volume 21 issue 10. | - 2021年5月18日 | 马海涛 | - 张浩 | - 张浩， - 杨晓琳， - 杨峰， - 马海涛, - 于正兴， - 郑翔天。 | - \ | - 中国 - 知网 | - 否 |
| - 2 | - Terrain Point Cloud Assisted GB-InSAR Slope and Pavement Deformation Differentiate Method in an Open-Pit Mine | - 2020, volume 20 issue: 8. | - 2020年4月20日 | - 于正兴 | - 郑翔天 | - 郑翔天， - 何晓峰， - 杨晓琳， - 马海涛， - 于正兴， - 李江，张浩，张劲松。 | - \ | - 中国 - 知网 | - 否 |
| - 3 | - Integrated Ground-Based SAR Interferometry, Terrestrial Laser Scanner, and Corner Reflector Deformation Experiments | - (Basel, Switzerland),2018,18(12). | - 2018年12月12日 | - 马海涛 | - 郑翔天 | - 郑翔天， - 杨晓琳， - 马海涛， - 任贵文， - 张克丽， - 杨峰， - 李策。 | - \ | - 中国 - 知网 | - 否 |
| - 4 | - 基于单特显点调频连续波阵列SAR系统幅相误差校正方法研究 | 2014,36(11):2672-2677. | - 2014年11月15日 | - 杨晓琳 | - 杨晓琳 | - 杨晓琳， - 谭维贤， - 林赟， - 王彦平， - 洪文。 | - 6 | - 中国 - 知网 | - 否 |
| - 5 | - 基于单特显点阵列3D SAR幅相不一致性校正方法研究 | - 2014,3(4):409-418. | - 2014年8月11日 | - 杨晓琳 | - 杨晓琳 | - 杨晓琳， - 谭维贤， - 乞耀龙， - 王彦平， - 洪文。 | - 10 | - 中国 - 知网 | - 否 |
| - 6 | 地基SAR技术支持下的滑坡预警预报分析方法 | 2020,11(45):1697-1706. | - 2020年11月5日 | - 马海涛 | - 秦宏楠 | 秦宏楠， 马海涛， 于正兴。 | - 13 | - 中国 - 知网 | - 否 |
| - 7 | 安全生产重大危险源风险预警体系 | 2018，（01）:54-57. | - 2018年1月15日 | - 张莺莺 | - 张莺莺 | 张莺莺， 张铱莹。 | - 10 | - 中国 - 知网 | - 否 |
| - 8 | 尾矿库在线监测与安全管理研究与应用 | 2021，19（01）:114-115. | - 2021年10月15日 | - 施轶凡 | - 施轶凡 | 施轶凡 | - \ | - 中国 - 知网 | - 否 |
| - 9 | 边坡雷达变形图与航测模型配准方法及应用 | 2021,7（40）：2817-2825. | - 2021年7月15日 | - 张亦海 | - 张亦海 | 张亦海， 于正兴， 温经林， 马海涛。 | - 8 | - 中国 - 知网 | - 否 |
| - 10 | 基于三维激光扫描技术的矿山系统隐患分析 | 2020，08（08）:66-67 | - 2020年8月25日 | - 高航 | - 高航 | 高航， 黄惠勇， 李迅。 | - 1 | - 中国 - 知网 | - 否 |

六、主要完成人情况

| 姓名 | 排名 | 行政职务 | 技术职称 | 工作单位 | 完成单位 | 对本项目技术创造性贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邓利民 | 1 | 院党委委员 | 正高级工程师 | 四川省安全科技技术研究院 | 四川省安全科技技术研究院 | 矿山高风险边坡全作业过程事前预防关键技术方法体系研究 |
| 张亦海 | 2 | 工程部主任 | 高级工程师 | 中国安全生产科学研究院 | 中国安全生产科学 研究院 | 大型滑坡试验动态破裂发展特性和静态滑移特性物理模拟装置的设计和研究；滑坡预警模型的建立及滑坡时空预警预报技术的研究；边坡雷达滑坡预警云平台系统开发 |
| 蒯念生 | 3 | 院党委委员、 危化所所长 | 高级工程师 | 四川省安全科技技术研究院 | 四川省安全科技技术研究院 | 构建了尾矿库风险管控清单制信息化系统，基于三维数据场景与“清单制+信息化”巡检系统有机结合研究 |
| 马海涛 | 4 | 总经理 | 正高级工程师 | 中国安全生产科学研究院 | 中国安全生产科学 研究院 | 合成孔径边坡雷达动态监测预警技术研究；我国首套自主知识产权的S-SAR型边坡雷达系统研制；建立基于风险等级的边坡安全监测技术体系 |
| 高 航 | 5 | 院纪委委员、 攀西分院院长 | 高级工程师 | 四川省安全科技技术研究院 | 四川省安全科技技术研究院 | 构建了尾矿库风险管控清单制信息化系统，基于三维数据场景与“清单制+信息化”巡检系统有机结合研究 |
| 于正兴 | 6 | 副总经理 | 正高级工程师 | 中国安全生产科学研究院 | 中国安全生产科学 研究院 | 主持大型滑坡试验动态破裂发展特性和静态滑移特性物理模拟装置的设计和研发；合作完成矿山边坡监测分区分级技术及监测系统设计方法研究 |
| 施轶凡 | 7 | 工业化所副所长 | 高级工程师 | 四川安信科创科技有限公司 | 四川安信科创科技 有限公司 | 提出了一种激光点云空洞修补着色方法，基于三维数据场景与“清单制+信息化”巡检系统有机结合研究 |
| 杨晓琳 | 8 | 总工程师兼 研发部主任 | 正高级工程师 | 中国安全生产科学研究院 | 中国安全生产科学 研究院 | 高精度实时成像处理与高精度形变处理算法、高精度标定和地形匹配等数据处理关键技术研究；基于定标点的边坡雷达系统形变监测精度方法和流程研究；矿山边坡合成孔径雷达系统各模块性能测试和系统总体集成联调测试 |
| 郭宇 | 9 | 院党委副书记、纪委书记、工会主席，四川安信科创科技有限公司党委书记、董事长 | 高级工程师 | 四川省安全科技技术研究院 | 四川省安全科技技术研究院 | 构建了尾矿库风险管控清单制信息化系统，基于三维数据场景与“清单制+信息化”巡检系统有机结合研究 |
| 尹永明 | 10 | 办事处主任 | 高级工程师 | 中国安全生产科学研究院 | 中国安全生产科学 研究院 | 基于合成孔径雷达海量点云数据的“位移-面积”时空监测预警方法研究；边坡雷达滑坡预警云平台系统建设；滑坡预警模型的建立及滑坡时空预警预报技术的研究 |
| 邹光明 | 11 | 攀西分院项目组负责人 | 工程师 | 四川安信科创科技有限公司 | 四川安信科创科技有限公司 | 矿山高风险边坡全作业过程事前预防关键技术数据采集、分析和处理 |
| 徐兴港 | 12 | \ | 助理工程师 | 中安国泰（北京）科技发展有限公司 | 中安国泰（北京） 科技发展有限公司 | 合成孔径雷达可靠性和稳定性现场测试及优化；滑坡预警模型的建立及滑坡时空预警技术的研究；边坡滑坡发展阶段宏观判据与监测变形信息间的对应关系的研究 |
| 张莺莺 | 13 | 院总工办主任 | 高级工程师 | 四川省安全科技技术研究院 | 四川省安全科技技术研究院 | 矿山高风险边坡全作业过程事前预防关键技术数据采集、分析和处理 |
| 张怡斌 | 14 | \ | 助理工程师 | 中安国泰（北京）科技发展有限公司 | 中安国泰（北京） 科技发展有限公司 | 矿山高风险边坡全作业过程事前预防关键技术数据采集、分析和处理 |

七、主要完成单位情况

四川省安全科学技术研究院，事业单位，“矿山高风险边坡全作业过程事前预防关键技术及工程应用”项目主要完成单位，针对矿山高风险边坡监测与灾害预防等技术难题，完成了矿山高风险边坡全作业过程事前预防关键技术方法体系研究，研发了“北斗+”多方式结合在线监测和隐患智慧排查关键技术。

中国安全生产科学研究院，事业单位，“矿山高风险边坡全作业过程事前预防关键技术及工程应用”项目主要完成单位，针对大型滑坡试验动态破裂发展特性和静态滑移特性物理模拟装置进行设计和研究，滑坡预警模型的建立及滑坡时空预警预报技术研究，边坡雷达滑坡预警云平台系统开发。

四川安信科创科技有限公司，国有企业，“矿山高风险边坡全作业过程事前预防关键技术及工程应用”项目主要完成单位，提出了一种激光点云空洞修补着色方法，构建了尾矿库风险管控清单制信息化系统，将三维数据场景与“清单制+信息化”巡检系统有机结合，实现了快速便捷可靠的现场风险管控。

中安国泰（北京）科技发展有限公司，国有企业，“矿山高风险边坡全作业过程事前预防关键技术及工程应用”项目主要完成单位，开发了干涉雷达天线内嵌式前端和雷达精度标定装置，研制了我国首套自主知识产权的矿山边坡合成孔径雷达；提出了边坡雷达“三参数”预警方法，开发了边坡雷达图像与三维点云相融合的矿山边坡风险预警预报平台。