| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 计量 单位 | 工程 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建渣清运 | 自行考虑运距 | 车 | 1 |
| 2 | 加气混凝土砌块 | 1.墙体类型:轻质内隔墙 2.墙体厚度：200mm 3.砌块品种、规格、强度等级:MU5加气混凝土砌块 4.勾缝要求:不勾缝 5.砂浆强度等级:M5混合砂浆 | m3/立方米 | 8.97 |
| 3 | 过梁 | 1.钢材品种、规格：H型钢 2.安装高度：详见设计 3.防腐要求：手工除锈，刷防锈漆 | t/吨 | 0.186 |
| 4 | 定制木门 | 1.门类型：定制实木门900*2100mm 2.五金材料：普通合页、弓背拉手、插销 | m2/平方米 | 1.89 |
| 5 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗类型：55系断桥铝合金固定窗 2.窗洞尺寸：c2400*1500（1樘）、c1600*2800（1樘）、c1200*1200（2樘） 3.材料种类：铝合金55系列1.4mm厚 4.玻璃品种、厚度：5+9a+5中空钢化LOW-E玻璃 | m2/平方米 | 10.96 |
| 6 | 新做不锈钢踢脚线 | 1.踢脚板高度：80mm 2.踢脚线材料种类、规格：不锈钢钢板1mm | m2/平方米 | 0.56 |
| 7 | 墙面水泥砂浆抹灰 | 1.墙体类型：砖内墙 2.砂浆配合比：水泥砂浆1:2.5 3.装饰面材料种类：刮腻子胶二遍 | m2/平方米 | 76.63 |
| 8 | 外墙修复 | 1.修复内容：墙面原貌恢复 2.修复部位：内墙面、外墙面、窗框内部 | m2/平方米 | 13.04 |
| 9 | 吊顶天棚（办公室） | 1.吊顶形式：不上人型U型轻钢龙骨吊顶，平面 2.龙骨材料种类：U型轻钢龙骨 3.面层材料种类、规格：硅钙板600*600 | m2/平方米 | 20 |
| 10 | 吊顶天棚（走廊） | 1.吊顶形式：不上人型U型轻钢龙骨吊顶，平面 2.龙骨材料种类：U型轻钢龙骨 3.面层材料种类、规格：石膏板 | m2/平方米 | 9.45 |
| 11 | 乳胶漆饰面 | 1.基层类型：墙面一般抹灰面 2.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；刮腻子两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍，面漆两遍 | m2/平方米 | 76.63 |
| 12 | 窗洞拆除 | 拆除方式：水切割 | m3/立方米 | 2.63 |
| 13 | 吊顶拆除 | 1.拆除部位：金属龙骨、石膏板 | m2/平方米 | 29.45 |
| 14 | 配管 | 1.名称：电线管 2.材质：镀锌钢管DN20 3.敷设形式及部位：详见设计 | m/米 | 80 |
| 15 | 配线 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：BV2.5mm2 3.敷设部位或线制：照明线路 | m/米 | 200 |
| 16 | LED平板灯 | 1.名称：方型吸顶灯 2.规格、型号：LED平板灯600*600 | 套 | 9 |
| 17 | 空调风管及封口改造 | 1.型式:暗装 2.安装位置：吊顶内 3.支架材质、规格：型钢（综合） | 台 | 2 |
| 18 | 喷头改造 | 1.有、无吊顶：有吊顶 2.管材：镀锌钢管 3.防腐要求：手工除锈，刷防锈漆 | 个 | 9 |
|  | 脚手架工程 |  |  |  |
| 19 | 综合脚手架 | 1．建筑结构形式 2．檐口高度 | m2/平方米 | 29.45 |
| 20 | 外脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2/平方米 | 80 |
|  | 垂直运输 |  |  |  |
| 21 | 垂直运输 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 地下室建筑面积 3. 建筑物檐口高度、层数 | m2/平方米 | 29.45 |