四川省煤矿瓦斯超限报警

分级处置管理办法

为切实加强煤矿瓦斯超限报警管理，规范瓦斯超限报警处置程序，提升瓦斯超限报警应急防范能力，有效预防和防范煤矿瓦斯事故发生，制定我省煤矿瓦斯超限报警分级处置管理办法。

第一条 煤矿瓦斯超限报警是指煤矿井下依据规定应该予以通风的所有场所的有毒有害气体浓度达到或超过《煤矿安全规程》规定标准，或煤矿通风机械停止运行时间超过规定等现象时， 监控系统自动发出警报的情形。

矿井由于计划性停电、停风、主扇切换及瓦斯监控探头在线调校，火区隐患处置作业等导致监控系统自动发出警报的统称计划性报警。

第二条 煤矿瓦斯超限报警分级处置按照“企业负责、部门监督、分级管理、分级响应”的原则，对瓦斯超限报警实行分级响应、分级追查处理制度。

第三条 煤矿矿长是煤矿瓦斯超限报警处置第一责任人，煤矿总工程师（技术负责人）是煤矿瓦斯超限报警技术分析处理责任人。

第四条 煤矿企业及各级煤矿安全监管部门必须建立健全瓦斯超限报警管理制度，瓦斯超限报警必须严格按照“停电撤人、分析原因、及时整改、追究责任”的措施进行处置，凡出现瓦斯超限报警煤矿必须立即停止瓦斯超限区域作业、切断电源、撤出人员、设置警戒，按程序查明超限原因，追究责任，制定和落实防范措施，整改消除隐患。

第五条 瓦斯超限报警次数认定

（一）因同一瓦斯或其它有毒有害气体涌出源造成多个传感器超限报警的，认定为一次瓦斯超限报警。因同一次非计划停电停风等造成多个传感器报警的，认定为一次瓦斯超限报警。因同一分站或传输线路等设备故障造成多个传感器报警的，认定为一次瓦斯超限报警。

（二）同一地点多次出现瓦斯超限报警的，分别记入瓦斯超限报警次数。

（三）同一次瓦斯超限报警从零级上升到更高级别报警的，按高级别报警认定为一次瓦斯超限报警。

第六条 瓦斯超限报警分级及响应程序

（一）零级报警：瓦斯传感器值小于3%且时间少于1分钟、主要通风机停止运行时间不超过1分钟、一氧化碳超限时间不超过15分钟或其他类型传感器报警的。煤矿安全监控系统中心通过电话、短信等形式立即通知煤矿调度室、部门负责人、矿值班领导。

（二）一级报警：瓦斯浓度超限时间超过1分钟（含）少于30分钟、主要通风机停止运行时间超过1分钟（含）少于10分钟、一氧化碳浓度超限时间超过15分钟(含)的。煤矿、县级（国有重点煤矿上级公司）安全监控中心分别响应处置。通过电话、短信等方式，煤矿监控中心通知矿调度室、部门负责人、矿值班领导、总工程师（技术负责人）、矿长；县级（国有重点煤矿上级公司）监控中心立即通知驻矿安监员、县级煤矿安全监管部门分管领导（国有重点煤矿上级公司监控中心通知部门负责人、分管领导）。

（三）二级报警：瓦斯浓度超限时间超过30分钟（含）少于60分钟、主要通风机停止运行时间超过10分钟（含）少于30分钟的。煤矿、县级（国有重点煤矿上级公司）和市级煤矿安全监控中心分别响应处置。通过电话、短信等方式，煤矿监控中心立即通知煤矿调度室、矿值班领导、部门负责人、总工程师（技术负责人）和矿长；县级（国有重点煤矿上级公司）监控中心立即通知驻矿安监员、县级煤矿安全监管部门分管领导、主要领导（国有重点煤矿上级公司监控中心通知部门负责人、分管领导和主要领导）；市级监控中心通知煤矿安全监管部门部门负责人、分管领导。

（四）三级报警：瓦斯浓度超限时间超过60分钟或瓦斯传感器值大于或等于3%、主要通风机停止运行时间超过30分钟的。煤矿、县级（国有重点煤矿上级公司）、市级（国有重点煤矿集团公司）和省级煤矿安全监控中心分别响应处置。通过电话、短信等方式，煤矿监控中心立即通知调度室、矿值班领导、煤矿部门负责人、总工程师（技术负责人）和矿长；县级（国有重点煤矿上级公司）监控中心立即通知驻矿安监员、县级煤矿安全监管部门分管领导和主要领导、县区政府分管领导（国有重点煤矿上级公司监控中心通知公司部门负责人、分管领导、主要领导）；市级（国有重点煤矿集团公司）监控中心立即通知市级煤矿安全监管部门部门负责人、分管领导和主要领导（国有重点煤矿集团公司监控中心通知集团公司部门负责人、分管负责人和主要负责人）；省监控中心立即通知煤监分局主要负责人、市级煤矿安全监管部门分管领导和主要领导，并将响应处置情况及时向省级煤矿安全监管监察部门部门负责人、分管领导报告。

（五）有关人员接收到瓦斯超限报警信息后必须立即响应处置，下一级监控中心应及时将瓦斯超限报警响应处置情况向上一级监控中心报告，上级监控中心对下级监控中心瓦斯超限报警响应处置情况进行跟踪督促。

第七条 报警处置及追查处理

（一）煤矿企业：井下发生瓦斯超限报警，煤矿瓦斯监测监控中心值班值守人员、矿调度员、现场瓦检员、班组长必须第一时间通知井下瓦斯超限地点及可能影响区域停止作业、停电撤人并设置警戒；煤矿负责人立即组织人员查明报警原因，分析存在的问题，并制定针对性的防范和处置措施。组织对一级及以下瓦斯超限报警责任人进行责任追查，并将追查处理报告报县级煤矿安全监管部门（国有重点煤矿报上级公司）。

（二）县级部门（国有重点煤矿上级公司）：发生二级及以上瓦斯超限报警，县级煤矿安全监管部门或国有煤矿上级公司按照管理权限及时派人到现场，监督煤矿对二级瓦斯超限报警原因追查，依法追究二级瓦斯超限报警责任人进行责任追究，督促煤矿落实防范措施，并将追查处理报告报市级煤矿安全监管部门（国有重点煤矿同时报集团公司）。

（三）市级部门：发生三级瓦斯超限报警，派员会同县级部门（国有重点煤矿集团公司）到煤矿现场参与煤矿对三级瓦斯超限报警原因进行追查，依法三级瓦斯超限报警对有关责任人进行责任追究，责令煤矿企业落实责任和防范措施，并将追查处理报告报省级煤矿安全监管监察部门并抄送驻地煤监分局。

（四）煤监分局：对区域三级瓦斯超限报警处置情况进行跟踪督导，必要时派人到现场督促指导或参与追查处理。

第八条 煤矿企业建立完善瓦斯超限报警台帐及瓦斯超限响应、报警原因分析、采取措施及责任追究详细记录。矿井由于计划性停电、停风、主扇切换及瓦斯监控探头在线调校，火区隐患处置等应提前报上级监控中心备案，建立计划性报警记录并附相关停电通知单及安全保障措施。提前报备并制定落实安全保障措施的计划性报警可不按瓦斯超限报警处置程序进行处理。

第九条 县级（国有重点煤矿上级公司）、市级及省级煤矿安全监控中心按瓦斯超限报警响应处置级别建立瓦斯超限报警台帐，并按响应处置权限跟踪督促瓦斯超限报警处置情况，在远程联网监控系统上及时填报处置进度和报警原因并向上级安全监控中心反馈。

第十条 处置时间要求

（一）煤矿发生瓦斯超限报警，煤矿企业必须立即进行响应处置，发生一级及以下瓦斯超限报警，煤矿2个工作日内形成追查处理报告报县级煤矿安全监管部门或国有重点煤矿上级公司。

（二）煤矿发生二级、三级瓦斯超限报警，县级煤矿安全监管部门或国有煤矿上级公司应当及时派人到现场。发生二级瓦斯超限报警，县级煤矿安全监管部门或国有煤矿上级公司在5个工作日内将组织追查处理情况报上级煤矿安全监管部门（国有重点煤矿报市级煤矿安全监管部门及集团公司）。

（三）煤矿发生三级报警，市级煤矿安全监管部门应当及时派人到现场组织追查处理，在7个工作日内将追查处理情况报省级煤矿安全监管监察部门并抄送驻地煤监分局。

第十一条 责任追究

（一）瓦斯超限报警追查处理必须查清超限瓦斯来源并从通风系统是否完善、通风设施是否可靠、风量分配是否合理、瓦斯防治和应急响应措施是否落实、安全监控系统维护和现场管理是否到位等方面深入分析原因、督促落实防范措施，并依法追究煤矿企业及相关人员责任。

（二）煤矿瓦斯超限仍然进行生产的，责令其停产整顿，并按《国务院关于预防煤矿生产安全事故特别规定》（国务院令第446号）等相关规定追究企业和相关管理人员责任。

（三）对于擅自移动、故意弃用、人为封堵、人为损毁瓦斯传感器或改变瓦斯监控系统设施造成瓦斯监控数据失真或上传中断的，一经查实，移送公安机关根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定处理，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（四）对因瓦斯防治措施不到位，导致瓦斯超限的依法责令停产整改；对因瓦斯防治措施不到位，1个月内发生2次及以上瓦斯超限的，依法责令停产整顿，监管监察机构依法严肃查处。

第十二条  本办法自印发之日起执行。